四川文理学院音乐与演艺学院舞台效果及灯光、音响、显示系统建设采购项目产品技术参数

加“★”符号的为本项目核心产品；本次采购需求中标注“▲” （黑色三角形）的条款为重要技术参数，将被作为技术评审因素，每有一个负偏离将扣减相应分值（具体分值参看综合评分标准表）。

注：以下采购清单中如涉及国家相关强制采购范围内产品的，请提供《关于国家规定的强制采购范围内产品承诺函》。

| 序号 | 名称 | 数量 | 详细的技术指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 舞台灯光系统 |  |  |  |
| 1 | LED成像灯 | 16台 | ▲1.LED光源 COB模组≥300W ，平均寿命≥50000H。 2.具备电子线性调光。 ▲3.显色指数：≥93。 ▲4.最大光斑角度不小于34°。 5.至少2种色温可选。 6.独特的手动调焦、放大系统。 7.插拔式可选图案。 8.具备四个以上切割片，可生成不同形状的几何图形。 9.至少1通道控制。 |
| 2 | ★电脑摇头切割灯 | 14台 | 1.LED光源≥ 600W (白光) , 2.寿命：≥20000 小时。 ▲3. 1个色轮不少于7个颜色，彩虹效果，具备CMY+CTO混色系统。 4.色温7000K-2700K线性调节。 5.固定图案盘:至少8个图案+白光。 6.旋转图案盘: 至少6个可拆卸图案+白光。 7.棱镜: 一个独立棱镜，可正反旋转。 8.具有线性雾化功能。 ▲9.出光角度: 最小角度≤5°，最大角度≥60°。 10. 光圈器：机械式线性光圈，光斑大小可调。 ▲11.切割：1套可旋转的切割系统；全程切割造型片任意全方位精准定位。 12. 调光: 0—100%机械调光。 ▲13. 1个无极旋转动感盘，可产生火焰、水纹、浮云等动感效果 。 14. DMX有线/无线可选，RDM双向控制技术，ArtNet控制可选； 15.水平: 540°,解析度8/16Bit; 垂直: 270°,解析度8/16Bit。 16. 不少于3个控制通道模式，最大不少于53通道 。 |
| 3 | 电脑摇头染色灯 | 6台 | ▲1.LED光源≥400W光源，平均寿命≥750小时。 2.色温校正：6500K/3200K可选。 ▲3.最大出光角度不小于42°，大于4倍自由线性变焦。 4.频闪不低于20次/秒。 ▲5.不少于2个色轮有14个颜色，彩虹效果。 6.水平扫描角度≥600°,垂直扫描角度≥270°，自动回位 7.具备线性色温、线性调光、内置电源、自动节能、智能散热及远程休眠功能。 8.不少于3个控制通道模式，最大不少于13通道。 |
| 4 | LED 螺纹聚光灯 | 12台 | ▲1.单颗不小于200W白光LED光源，平均寿命≥5万小时，高低色温可选。 ▲2.光斑角度不小于15°~65°调节。 3.显色指数不小于90Ra。 4.具备线性调光、DMX512控制功能。 |
| 5 | ★LED 电脑摇头变焦染色灯 | 8台 | 1.不小于20W*19颗LED光源（RGBW四合一），平均寿命≥5万小时。 2. RGBW线性混色，内置宏功能，变幻效果。 ▲3. 最小出光角度≤8°，最大出光角度≥42°。 4.频闪不低于25次/秒。 5.水平扫描角度≥540°,垂直扫描角度≥270°，运行噪音小于42dB。 6.具备线性色温、线性调光、内置电源、智能散热及远程休眠功能。 7.不少于3个控制通道模式，最大不少于38通道。 |
| 6 | ★电脑摇头图案灯 | 32台 | ▲1.光源功率≥330W，平均寿命≥1500小时。 2.图案、染色、光束三合一，线性变焦，光束角度不小于2°-15°；图案不小于5°-40°；柔光不小于10°-60°。 3.频闪不低于20次/秒。 4. 1个色轮不少于11个颜色，彩虹效果。 5. 1个旋转图案轮不少于8个图案，1个固定图案轮不少于10个图案，可正反向变速旋转/抖动功能。 6.水平扫描角度≥540°,垂直扫描角度≥270°，自动回位。 ▲7.不少于2个独立棱镜，多光束效果。 8.具备色温片、线性调光、高清调焦、独立雾化、内置电源、智能散热及远程休眠功能。 9.不少于3个控制通道模式，最大不少于22通道。 |
| 7 | ★电脑摇头光束灯 | 10台 | ▲1.光源功率不小于330W，平均寿命≥1500小时。 ▲2.光束角度≤3°，40米照度不小于51000LX。 3.频闪不低于20次/秒。 4. 1个色轮不少于14个颜色，彩虹效果。 ▲5. 1个旋转图案轮不少于12个图案，1个固定图案轮不少于15个图案，可正反向变速旋转/抖动功能。 6.水平扫描角度≥540°,垂直扫描角度≥270°。 ▲7.不少于2个独立棱镜，多光束效果。 8.具备降温片、线性调光、高清调焦、独立雾化、内置电源、智能散热及远程休眠功能。 9.不少于3个控制通道模式，最大不少于20通道。 |
| 8 | ★大功率LED PAR灯 | 24台 | 1. 不小于5W×50颗LED光源（RGB三合一）。 2. 出光角度35°/50°可选。 3. RGB线性混色，内置宏功能。 4. 具备线性色温、线性调光、电子频闪功能。 5.不少于2个控制通道模式。 6. 灯体防护等级≥IP67。 |
| 9 | LED PAR灯 | 72台 | ▲1. 不小于3W×54颗LED光源（R≥14颗、G≥14颗、B≥14颗、W≥12颗），平均寿命≥5万小时。 2. 出光角度22°/60°可选。 3. RGBW线性混色，内置宏功能。 4. 具备线性色温、线性调光、电子频闪功能。 5. 不少于2个控制通道模式，最大不少于14通道。 |
| 10 | ★舞台灯光控制台 | 1台 | - 不少于6 个 DMX 输出，1 个 DMX 输入，连接扩展器，最高可支持 65536通道参数。 2.▲内置2个电动可调可视角度的15.4英寸触摸屏和1个9寸多点触摸屏，可外置1个触摸屏。 3.可外置 2 个触摸屏。 4.不少于30 个高精度电动推杆（≥60mm）。 5. 不少于2 个 AB 电动推杆（≥100mm）。 6. 不少于1 个主控电动推杆。 7. 不少于7 个光学编码器（带 PUSH 功能）。 8. 不少于2 个千兆以太网口。 9.内置固态硬盘，不差于i5 CPU,8G内存。 |
| 11 | ★舞台灯光控制台（实时备份） | 1台 | 1.不少于6个DMX输出, 1个DMX输入,连接扩展器,最高可支持65536个通道参数。 2.▲内置2个电动可调可视角度的15.4英寸触摸屏和1个9寸多点触摸屏，可外置1个触摸屏。 3.≥15个高精度电动推杆（60mm）。 4.不少于2个AB场电动推杆(100mm)。 5.1个主控推杆，一个调光轮。 6.不少于6个编码器（带PUSH功能）。 7.1个高灵敏轨迹球。 8.不少于2个千兆以太网口。 9.内置固态硬盘，不差于i5 CPU,8G内存。 |
| 12 | 网络灯光扩展器 | 1台 | 1.控制通道不少于65536个。 2.最多控制256个dmx线路。 ▲3. 8个dmx输出口。 ▲4.内置7英寸触摸控制屏。 5.不少于1个以太网连接口、4个USB接口。 |
| 13 | 网络交换机 | 1台 | 1.机架式千兆交换机。 2.不少于16口。 |
| 14 | DMX信号放大器 | 8台 | 1.国际标准DMX512信号控制。 2.信号输入：无线或有线DMX512信号3芯或5芯DMX接口可选。3.信号输出：DMX512信号8路输出互不干扰，而且具备长距离传输信号整形功能。 |
| 15 | DMX信号跳线架 | 1个 | 1.12路DMX信号输入，12路DMX信号输出。 |
| 16 | 96路直通柜 | 1台 | 1.带有DMX-512接口、网接口和RJ-45标准LAN以太网接口，2.支持网络连接，并支持ACN网络协议。 3.采用光电隔离的输入接口，避免高压反串回控制端而影响调光台工作。双系统、双解码、双触发、双工双备份工作，主、副系统互为备份、智能切换。 4.场景备份功能：可记录DMX信号场、自编程场，修改、删除、运行场。 5高触发精度：4096级。 ▲6.不少于96回路（每路≥6KW）。 |
| 17 | 主电缆线 | 18米 | ≥ZR-YJV4×240+1×120mm²电缆。 |
| 18 | 灯具电缆线 | 3500米 | 阻燃软电缆线≥3×4.0mm²。 |
| 19 | 灯具电缆线 | 500米 | 阻燃软电缆线≥3×2.5mm²。 |
| 20 | 灯具信号线 | 1000米 | 2×0.3mm²+屏蔽层。 |
| 21 | 灯具接线盒（灯杆悬挂式） | 80套 | 1.1个32A欧式工业防水插头输入； 2.4个16A欧式工业防水插头输出； 3.铝合金箱体制作，配置悬挂管卡； |
| 22 | 灯具接线盒（舞台嵌入式安装） | 4套 | 1.8个16A欧式工业防水插头输出； 2.2个DMX512信号卡侬接口； 3.铝合金箱体制作； |
| 23 | 电源接插件 | 150套 | 16A欧式插头。 |
| 24 | 信号接插件 | 150套 | 3芯卡龙插接件。 |
| 25 | 标准机柜 | 1个 | 不小于27U标准机柜； |
| 26 | 金属线槽 | 60米 | 国标、200×100×1.2mm； |
| 27 | 网格桥架 | 160米 | 1.桥架规格：≥100×50mm。 2.材质：碳钢Q235。 3.钢丝直径：≥5mm。 |
| 28 | 系统集成及服务费 | 1项 | 包含设备运输、仓储管理、安装调试、技术培训、成品保护、劳务支出、保险费用、合理利润和各类税金等。 |
| 雾化特效系统 |  |  |  |
| 1 | 双雾化雾机 | 2台 | 1.功率：≥500W。 2.预热时间：0s。 3.烟量输出：≥3200cuft/min。 4.DMX控制通道：2。 |
| 2 | 双雾化雾机耗材油 | 6瓶 | 1.≥1L/瓶。 |
| 3 | 水雾机 （含导流喷口） | 2台 | 1.功率：≥2000W。 2.预热时间：4-5分钟。 3.烟雾输出：≥18000cuft/min。 4.最大覆盖面积：不小于350m²左右。 5.DMX控制不小于3个通道。 6.水箱容积≥32L |
| 4 | 水雾机耗材油 | 4桶 | 1.≥3L/桶。 |
| 5 | 飘雪机 （超静音型） | 4台 | 1.功率：≥300W。 2.雪花喷射高度：≥4.5m。 3.雪花喷射距离：≥6.5m。 4.雪花覆盖面积：≥30㎡。 DMX通道：≥2个 |
| 6 | 飘雪机耗材油 | 4桶 | 1.≥5L/桶。 |
| 舞台LED显示屏系统 |  |  |  |
| 1 | ★舞台LED显示屏（主屏） | 58.98平方米 | 1.≥10.24米×5.76米=58.98平方米 分辨率≥2560×1440。 ▲2.像素间距≤4mm。 3.白平衡亮度（校正后）≥600。 4.色温可调范围：2500k~15000k，并可自定义色温值。 5.视角：水平视角≥162°，垂直视角≥162°。 ▲6.刷新频率≥3840HZ。 7.模组亮度均匀性≥98%。 8. 盐雾试验，试验结束后，检查样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象。 9.振动试验，试验后主机外观和结构无明显损坏各异常现象，重新上电性能正常。 10.具有低温存储实验，低温工作试验，温热存储试验，温热工作试验，试验前、试验中、试验后、受试样品外观结构和功能均应正常。 11.PCB阻燃，燃烧实验通过V-0阻燃标准要求；面罩阻燃，燃烧试验通过550℃灼热丝进行试验，满足HB等级要求。 |
| 2 | ★舞台LED显示屏（侧屏） | 22．12平方米 | 1.≥1.92米×5.76米=11.06平方米 分辨率≥480*1440。（共两块舞台侧屏） ▲2.像素间距≤4mm。 3.白平衡亮度（校正后）≥600。 4.色温可调范围：2500k~15000k，并可自定义色温值。 5.视角：水平视角≥162°，垂直视角≥164°。 6.刷新频率≥3840HZ。 7.模组亮度均匀性≥98%。 8.盐雾试验，试验结束后，检查样品表面无起泡、裂纹、毛刺、锈蚀等现象。 9.振动试验，试验后主机外观和结构无明显损坏各异常现象，重新上电性能正常。 10.具有低温存储实验，低温工作试验，温热存储试验，温热工作试验，试验前、试验中、试验后、受试样品外观结构和功能均应正常。 11.PCB阻燃，燃烧实验通过V-0阻燃标准要求；面罩阻燃，燃烧试验通过550℃灼热丝进行试验，满足HB等级要求。 |
| 3 | ★舞台LED显示屏（台口外侧屏） | 10.22平方米 | 1.≥3.072米*1.664米=5.11平方米，分辨率1536×832（共两块台口外侧屏）。 ▲2.像素间距≤2mm。 3.支持单点亮度和色度校正，更换模组，自动回读校正数据。 4.白平衡亮度≤600-800cd/㎡（6500K，校正后）。 5.色温可调范围：3000k~10000k，并可自定义色温值。 ▲6.对比度≥5000:1。 7.视角：水平视角≥160°，垂直视角≥140°。 ▲8.刷新频率≥3000HZ 9.换帧频率：50&60HZ。 10.模组亮度均匀性≥98%。 11. 峰值功耗≤360W/㎡。 12. 产品满足盐雾10级要求。 13. 工作温度范围-10℃-40℃。 14. 存储温度范围-20℃-60℃。 15. 在40℃ 80%RH恒定湿热环境下，工作正常。 |
| 4 | 题字LED屏 | 14.05平方米 | 1.≥5.776米×2.432米=14.05平方米。 2.像素结构：SMD2121。 3.像素构成：1R。 4.像素间距：≤4.75mm。 5.含电源、控制系统、边框等其他辅材。 |
| 5 | 会标LED屏 | 10.91平方米 | 1.≥17.936米×0.608米=10.91平方米。 2.像素结构：SMD2121 3.像素构成：1R 4.像素间距：≤4.75mm 5.含电源、控制系统、边框等其他辅材。 |
| 6 | 视频处理器 | 1台 | ▲1.采用全硬件FPGA架构，无内置操作系统，至少具备12路DVI输出，至少具备4路DVI和8路HDMI输入。 2.所有输入，输出板卡可在工作状态下热插拔操作。 3.支持DuCAL-Link DVI输入板卡，可实现大分辨率点对点上屏显示。 4.风扇电源的主要模块为插卡式设计，并配备双电源冗余备份。 5.可通过客户端软件预览接入的视频图像，并将预览的视频图像通过视频输出接口同步输出显示，支持回显功能，和视频预监功能。 6.支持多路视频源在屏幕上进行多窗口显示，支持整平窗口任意位置，大小设计。 ▲7.支持无缝切换，确保单个或多个信号进行切换时没有黑场间隔困扰。 8.支持对输入信号通道进行字符叠加。 9.可通过客户端软件对输入输出端口的视频分辨率进行设置，单台设备支持同时控制四组不同分辨率的屏幕墙。 10.支持视频的倍频倍线处理功能，支持图像去黑边，裁剪，局部放大，偏移校正。 11.具有信号自动识别功能，信号的接入和拔出可通过软件界面进行识别。 12.可通过客户端软件对不同的场景进行轮训播放，并设置切换的时间和顺序。 13.支持4K高清信号、网络视频信号采集。 14.系统采用C/S架构，支持多权限管理，可进行用户添加，删除，权限配置操作。 15.支持信号复制功能，多屏幕共享视频源 16.设备外壳裸露的金属部件之间应承受GB16796-2009中表1规定45HZ-63HZ交流电压的抗电强度试验，历史1min应无击穿和飞弧现象。 17.该设备的绝缘电阻试验，在经过相对湿热度为91%-95%，温度为40℃，48H的受潮处理后，绝缘电阻≥5MΩ属于Ⅰ 类设备。 |
| 7 | LED控制器 | 10台 | 1.输入分辨率 ：≥1920×1080。 2.带载能力 ：≥230万像素。 3.视频接口 ： HDMI/DVI。 4.输出接口 ： ≥四网口。 |
| 8 | 视频播放及控制电脑 | 1台 | 1.CPU处理器：主频≥3.3GHz。 2.内存容量≥16G。 3.硬盘容量≥1T。 4.配置独立显卡，显存≥4G。 5.配置不小于19.5寸的显示屏。 6.配置专业视频播放软件。 |
| 9 | 智能配电柜 | 1台 | 1.配电柜功率≥100KW,根据LED功率大小配置空开。 2.远程通讯，可以实现在控制室计算机上远程操控显示屏的开关 触发配电柜延时分布起动，减小起动冲击。 3.实时监控屏后密闭检修空间内工作温度，超限报警和超极限断电。 4.实时监控屏后密闭检修空间内的烟雾火灾报警，自动切断屏体电源。 |
| 10 | 配电柜主电源线 | 30米 | 1.≥ZR YJV4×50+1×25mm²电缆线； |
| 11 | LED屏电缆线 | 800米 | 1.阻燃软电缆线≥3×4.0mm²； |
| 12 | 六类网线 | 4件 | 1.国标、CAT6，305米/件； |
| 13 | 27U设备机柜 | 1个 | 1.国标27U机柜； |
| 14 | LED支架结构 | 116.28平方米 | 1.LED钢结构支架制作，满足LED屏安装规范。 |
| 15 | 金属线槽 | 60米 | 1.200mm×100mm×1.2mm。 |
| 16 | 系统集成及服务费 | 1项 | 包含设备运输、仓储管理、安装调试、技术培训、成品保护、劳务支出、保险费用、合理利润和各类税金等。 |
| 舞台音响系统 |  |  |  |
| 1 | ★左声道线阵列扬声器（远投） | 1只 | 1.频率响应(-10dB)：不差于55Hz-20KHz 。 ▲2.最大声压级：≥139dB 。 3.额度阻抗：8Ω。 4.覆盖角度(-6dB) H×V：90°×15°（±2°）。 ▲5.单元尺寸(LF/HF)：不差于1×12"/1×3"。 6.额度功率；≥450W。 7.防护等级：不差于IP55。 |
| 2 | ★左声道线阵列扬声器（近投） | 1只 | 1.频率响应(-10dB)：不差于55Hz-20KHz 。 ▲2.最大声压级：≥137dB 。 3.额度阻抗：8Ω。 4.覆盖角度(-6dB) H×V：90°×30°（±2°）。 ▲5.单元尺寸(LF/HF)：不差于1×12"/1×3"。 6.额度功率；≥450W。 7.防护等级：不差于IP55。 |
| 3 | ★右声道线阵列扬声器（远投） | 1只 | 1.频率响应(-10dB)：不差于55Hz-20KHz 。 ▲2.最大声压级：≥139dB 。 3.额度阻抗：8Ω。 4.覆盖角度(-6dB) H×V：90°×15°（±2°）。 ▲5.单元尺寸(LF/HF)：不差于1×12"/1×3"。 6.额度功率；≥450W。 7.防护等级：不差于IP55。 |
| 4 | ★右声道线阵列扬声器（近投） | 1只 | 1.频率响应(-10dB)：不差于55Hz-20KHz 。 ▲2.最大声压级：≥137dB 。 3.额度阻抗：8Ω。 4.覆盖角度(-6dB) H×V：90°×30°（±2°）。 ▲5.单元尺寸(LF/HF)：不差于1×12"/1×3"。 6.额度功率；≥450W。 7.防护等级：不差于IP55。 |
| 5 | ★低音扬声器 | 4只 | 1.低频下限(-10dB)：≤32Hz。 2.最大声压级：≥138dB。 3.额度阻抗：8Ω。 ▲4.单元尺寸(LF)：不差于1×18"。 5.额度功率：≥700W。 6.防护等级：不差于IP45。 |
| 6 | 线阵列扬声器专用吊装架 | 2个 | 1.使用线阵列扬声器同品牌原装吊架； |
| 7 | 台唇补声扬声器 | 4只 | ▲1.频率响应(-10dB)：不差于95Hz-20KHz 。 ▲2.最大声压级：≥121dB 。 3.额度阻抗：16Ω。 4.覆盖角度(-6dB) H×V：110°×110°（±2°）。 5.单元尺寸(LF/HF)：不差于1×5"/1×1" |
| 8 | 舞台固定安装监听扬声器 | 2只 | 1.频率响应(-10dB)：不差于59Hz-20KHz。 2.最大声压级：≥136dB 。 3.额度阻抗：8Ω。 4.覆盖角度(-6dB) H×V：60°×90°（±2°）。 ▲5单元尺寸(LF/HF)：不差于1×12"/1×3"。 6.防护等级：不差于IP43。 |
| 9 | 舞台流动安装监听扬声器 | 4只 | 1.频率响应(-10dB)：不差于59Hz-20KHz。 2.最大声压级：≥136dB 。 3.额度阻抗：8Ω。 4.覆盖角度(-6dB) H×V：60°×90°（±2°）。 ▲5单元尺寸(LF/HF)：不差于1×12"/1×3"。 6.防护等级：不差于IP43。 |
| 10 | ★四通道数字功率放大器 | 4台 | ▲1.RMS功率：≥4×1000W/8Ω，4×1000W/4Ω。 2.不差于24Bit AD/DA，96KHz，32Bit内部运算。 3.具有增益、压限、延时、均衡、分频、矩阵音频处理模块。 4.支持计算机远程监控系统，以太网络接口(RJ45)。 ▲5.每路输出提供IIR和FIR滤波器。 6.每路输出提供≥1000ms延时。 7.具备空气衰减补偿功能。 ▲8.具备4×4平衡模拟输入/输出(XLR)矩阵，同时兼容数字输入/输出。 9.支持以太网音视频桥接技术(AVB)。 |
| 11 | ★数字调音台 | 1台 | ▲1.处理输入通道：≥48路单声道或立体声母线输出。 ▲2.处理输出母线：≥16路单声道或立体声母线输出。 3.触摸屏：不少于3个≥10英寸控制触摸屏。 4.触感式多功能电动推子：≥30个。 5.VCA控制编组：≥10个。 6.全处理矩阵：≥10×8。 7.32段图示均衡器：≥16台。 8.效果器：≥8台。 9.动态均衡：≥4个。 10.多频段压缩 ：≥4个。 11.数字采样率：96kHz/48kHz。 ▲12.本地Mic/Line输入：≥24路。 ▲13.本地Line输出：≥12路。 |
| 12 | ★数字调音台接口箱 | 1台 | ▲1.Mic/Line输入：≥32路。 ▲2.Line输出：≥8路。 3.可额外扩展多8路模拟，AES/EBU或Aviom输出。 4.MADI I/O接口（CAT5E）：1个。 5.数字采样率：不差于48kHz/96kHz。 |
| 13 | 网络音频输入输出模块 | 1台 | 1.通道：≥64路(48kHz)/32路(96kHz)Dante输入输出。 2.接口：2个CAT5。 |
| 14 | 控制室有源监听扬声器 | 2只 | 1.额定功率：≥50W。 2.低音扬声器单元：≥1×8英寸。 3.高音扬声器单元：≥1×1.0英寸。 4.频率响应：不差于37Hz - 24KHz（-10db）。 5.最大声压级：≥112dB。 |
| 15 | 播放录音及控制电脑 | 1台 | 1.CPU处理器：主频≥3.6GHz。 2.内存容量≥16G。 3.硬盘容量：机械硬盘≥1T 、固态硬盘≥128G。 4.配置独立显卡及不小于20寸的显示屏。 5.配置专业播放软件。 |
| 16 | 虚拟声卡 | 1个 | 1.64通道无压缩双向音频 多轨录音。 2.虚拟调音多达64通道回放，满足现场表演需要。 |
| 17 | 网络交换机 | 2台 | 1.24口千兆三层交换机。 |
| 18 | 四通道无线数字话筒接收机 | 2台 | 1.传输延迟低于2.7ms。 2.动态范围达115dBA以上。 3.失真低于0.03%。 4.数字式自动选讯接收，消除断讯，延长接收距离及稳定度。 5.≥64MHz频宽，便于选择更多互不干扰的频道数。 6.具有彩色主动发光VFD视窗。 7.支持256bits加密功能。 8.具有AES3-XLR数字音频输出和DATE网络音频输出。 |
| 19 | 无线手持式话筒发射器 | 4只 | 1.心型指向性电容式音头。 2. ≥64MHz频宽。 3.输出功率可切换10mw、50mw。 4.输入灵敏度6dB、3dB、0dB三段增益。 5.电池使用时间≥12小时。 |
| 20 | 无线腰包式话筒发射器（含双耳挂肤色话筒） | 4个 | 1.频段：不差于UHF480~960MHz。 2. ≥64MHz频宽。 3.输出功率可切换10mw、50mw。 4.电池使用时间≥12小时。 |
| 21 | 定向天线 | 2个 | 1.频段：不差于UHF470~1000MHz。 2.天线增益：不差于4-6dBi。 |
| 22 | 天线分配放大器 | 1台 | 1.天线分配接口：两组主动式一对四分配输出及两组主动式一对一分配输出。 2.频段范围：不差于470~850MHz。 |
| 23 | 无线入耳式监听发射器 | 1台 | 1.载波频段：不差于620~874MHz。 2.频率响应：80~15,000Hz。 3.发射功率：低<10mW，高<100mW。 |
| 24 | 无线入耳式监听腰包式接收器（含监听耳机） | 2个 | 1.频率范围：不差于UHF 614~870MHz。 2.频率响应：80Hz~15KHz。 3.输出功率：≥2×50mW。 |
| 25 | 管弦乐器拾音话筒 | 6只 | 1.换能器类型：驻极体电容话筒。 2.频率响应：不差于40Hz -18 kHz。 3.指向性：心型指向。 4.最大声压级：≥132 dB。 5.具有10dB PAD和150Hz低频滚降。 |
| 26 | 套装鼓话筒 | 1套 | 1.不少于7只鼓话筒套装。 2.包含1只底鼓话筒；1只军鼓话筒；3只通鼓话筒；2只擦片话筒及话筒夹。 |
| 27 | 滤波净化电源 | 3台 | 1.最大输入电流≥80A。 2.单路最大输出电流≥30A。 3.可以支持不少于6台电源联机受控。 |
| 28 | 高杆话筒支架 | 6个 | 立杆高度约940mm-1640mm； |
| 29 | 矮杆话筒支架 | 6个 | 立杆高度约500mm-1000mm； |
| 30 | 专用舞台接口盒 | 6个 | 专业金属接口盒，250×220×119mm； |
| 31 | 音频信号线（带屏蔽） | 1500米 | 横截面不小于2×0.3mm²。 |
| 32 | 扬声器电缆线 | 700米 | 横截面不小于2×4.0mm²。 |
| 33 | 六类网线 | 1件 | UTP CAT6网线。 |
| 34 | 同轴信号线 | 60米 | SYV50-5同轴线。 |
| 35 | 电源电缆线 | 100米 | 不小于ZR RVV5×6mm²。 |
| 36 | 扬声器插头 | 22个 | 4芯扬声器插头。 |
| 37 | XLR音频插头 | 100个 | 标准三芯XLR公插头。 |
| 38 | XLR音频插头 | 100个 | 标准三芯XLR母插头。 |
| 39 | XLR/RJ45插头 | 30个 | XLR网络RJ45插头（含水晶头套件）。 |
| 40 | 27U设备机柜 | 2个 | 1.≥27U机柜。 2.600mm×800mm。 |
| 41 | 系统集成及服务费 | 1项 | 包含设备运输、仓储管理、安装调试、技术培训、成品保护、劳务支出、保险费用、合理利润和各类税金等。 |
| 舞台机械系统 |  |  |  |
| 1 | 固定面光吊杆、简易面光桥 | 1道 | 1.DN40焊管，单管式。 2.使用金属矩管制作面光桥，符合安全标准。 |
| 2 | 电动吊杆机 | 9台 | 1.吊杆卷扬机采用"H"型双出轴吊机、5吊点。 2.标定行程：据现场情况而定。 3.额定载荷：≥8.0kN 4.额定速度：约0.2m/s 5.运行噪音：≤50dB(A) 6.电机功率：4KW单制动电机 |
| 3 | 吊杆杆体 | 2套 | 1.H型桁架式，DN40焊管制作。 2.杆体长度：8m。 |
| 4 | 吊杆杆体 | 7套 | 1.三角笼式，DN40、DN20焊管制作。 2.杆体长度：20m。 |
| 5 | 侧光吊架 | 6套 | 1.目字形，DN40焊管制作。 |
| 6 | 滑轮组 | 9套 | 1.Φ120 |
| 7 | 对开拉幕机 | 1台 | 1.调速大幕机，导轨长度：21m 2.荷载：≥4.0kN。 3.对开速度：0~0.5m/s（单边）。 4.对开行程：10.5m（单边行程）。 5.运行噪音：≤50dB(A)。 |
| 8 | 对开幕轨 | 1套 | 1.导轨长度：21m，∠40*4角钢、10#槽钢制作，静音尼龙挂钩。 2.重迭部分长度：≥1.5m。 |
| 9 | 天鹅绒星空幕 | 168平米 | 1.10.5米×8米×1×2幅，阻燃B1级，容重300g以上。 2.信号控制器5个。 |
| 10 | 舞台机械控制和电气系统 | 1套 | 1.分体式控制系统，整套舞台机械系统的控制台、柜，点控按钮操控，在遇突发情况时可即时按下紧急停止的应急按钮，能切断系统的总电源，让所有的机械终止运行，避免意外事件的进一步发生。 2.控制回路≥17路。 |
| 11 | 冲顶保护装置 | 17套 | 1.具有断电保护功能。 |
| 12 | 收线框 | 9套 | 1.1200×400×220。 |
| 13 | 钢丝绳 | 2000米 | 1.≥Φ5.1 |
| 14 | 电缆线 | 30米 | 1.规格：ZR YJV5×10mm²。 |
| 15 | 电缆线 | 600米 | 1.规格：ZR RVV3×2.5mm²。 |
| 16 | 控制信号线 | 800米 | 1.规格：ZR RVV3×0.5mm²。 |
| 17 | 金属线槽 | 60米 | 1.200mm×100mm×1.2mm。 |
| 18 | 栅顶钢架基础 | 1项 | 1.舞台上所有吊杆装置基础加固。 2.吊杆机基础制作。 |
| 19 | 系统集成及服务费 | 1项 | 包含设备运输、仓储管理、安装调试、技术培训、成品保护、劳务支出、保险费用、合理利润和各类税金等。 |
| 20 | 多媒体控制系统 | 5台 | 1.处理器： 核心数：≥四核心 CPU类型：Intel 第8代 酷睿 CPU型号：i7-8550U CUP主频：1.8 三级缓存：8MB 2.内存： 内存类型：DDR4 内存容量≥8GB 最大支持内存：16G 3.硬盘： 硬盘容量≥256GB 硬盘类型：固态硬盘 4.显卡： 类型：独立显卡 容量：≥2GB 屏幕尺寸：≥14英寸 屏幕分辨率：1920*1080 5.通信： 支持蓝牙功能 局域网10/100/1000Mbps 无线局域网802.11ac |

- 商务要求

★1、付款方式：自验收合格后，投标人提供完整的竣工资料和专业发票，采购人支付中标金额的98%，剩余中标金额的2%自动转为质量保证金，待质保期结束后15个工作日内支付。

★2、交货时间：合同签订后30天内完成交货及安装、调试、培训等各项工作。具体时间可由双方在合同中约定，“交货时间”指所有货物运抵现场安装调试完毕后交付用户验收的日期。本项目交货期可在中标合同内按需方要求约定，中标单位需无条件同意采购单位的合理要求。

★3、交货地点：四川文理学院指定地点。

★4、履约保证金：中标商收到中标通知书后，向四川文理学院缴纳中标金额5%的履约保证金，项目验收完成，采购方收到竣工资料、中标商提交的退还保证金申请、保证金转账凭证后，十个工作日内无息予以退还。（纳税人：四川文理学院；纳税人识别号：1251 0000 4507 1940 XH；开户行及账号：工商银行达州通川支行 2317 5761 0902 6426 022 ）。

★5、质保期：不得低于三年。

6、售后服务：

6.1免费送货上门、安装、调试，并试运行；

6.2免费提供培训，提供培训方案。

6.3 投标人需提供售后服务方案。

6.4中标人须指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。

★7、验收标准：按照《四川省政府采购项目需求论证和履约验收管理办法》（川财采〔2015〕32号）的要求进行验收。